ACTIVIDAD · TEMA 1

Radiografía interna de un portátil con CPU-Z (Análisis de diagnóstico y monitorización de hardware)

Caracterización de sistemas informáticos a partir de un equipo real del aula

| DURACIÓN 90 minutos | AGRUPAMIENTO Individual | PRODUCTO FINAL Informe, repuestas, anotaciones + capturas+resultados |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Alumno/a | Escribe aquí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fecha | Escribe aquí |

# 1. Reto y objetivos

Vais a elaborar la ficha técnica de uno de los portátiles del aula. CPU-Z os permitirá observar datos reales del procesador, la placa base, la memoria y la gráfica. La finalidad no es copiar números, sino entender como es el material que os han dado para este curso observar un paralelismo con el hardware actual, explicar qué indican y qué uso puede ofrecer el equipo en vuestro día a día, entre otros factores.

En resumen se trata de:

- Identificar los principales componentes de un sistema informático.

- Distinguir capacidad, frecuencia, núcleos, hilos, caché, canales y latencias.

- Relacionar las características técnicas con el rendimiento y el uso del equipo.

- Registrar, interpretar y comunicar información técnica de forma ordenada.

Norma de trabajo Analizad únicamente el portátil asignado y no cambiéis valores de la BIOS/UEFI. Descargad CPU-Z solo desde la web oficial de CPUID o utilizad la copia facilitada por el profesor. No ejecutéis pruebas de estrés ni benchmarks sin autorización.

# 2. Antes de abrir CPU-Z contesta a las siguientes preguntas.

A. ¿De acuerdo a lo visto en el tema 1. Que componentes crees que son necesarios para que un ordenador trabaje con fluidez?

Escribe aquí tu respuesta.

B. Desde tu humilde conocimiento…¿Es lo mismo tener más GHz que tener más núcleos? Escribe tu hipótesis.

Escribe aquí tu respuesta.

C. ¿Qué diferencia o similitudes crees que existe entre la memoria RAM y el almacenamiento persistente?

Escribe aquí tu respuesta

# 3. Procedimiento para hacer la actividad

- Descarga CPU-Z

- Abre CPU-Z y anota la versión utilizada.

- Recorre las pestañas CPU, Mainboard, Memory, SPD y Graphics.

- Completa las tablas con los datos del portátil que ofrece el software.

- Realiza una captura legible de cada pestaña y colócala en el apartado correspondiente.

- Interpreta los resultados con tus propias palabras o respuestas del docente y realiza los cálculos solicitados en el apartado de problemas.

- Cuando me refiero a “vuestras propias palabras”, se intenta buscar una respuesta coherente de acuerdo a lo que se espera de un alumno de formación profesional de grado superior.

- Realizar problemas de cálculo de componentes.

- Compara el equipo con el de otra pareja y redacta una conclusión final.

| Versión de CPU-Z utilizada | Escribe aquí tu respuesta |
| --- | --- |

# 4. Procesador · pestaña CPU

| Dato que debes localizar | Valor observado | ¿Qué significa? |
| --- | --- | --- |
| Nombre y modelo | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Nombre en clave (Code Name) | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Tecnología / proceso | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Package o socket | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Núcleos / hilos | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Core Speed | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Caché L1 / L2 / L3 | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |

Captura obligatoria: pega aquí la pestaña CPU. Deben verse el modelo, los núcleos/hilos, la frecuencia y las cachés.

ESPACIO PARA LA CAPTURA · CPU Inserta una captura legible y recórtala para que solo aparezca la ventana de CPU-Z. No incluyas información personal ni otras ventanas abiertas.

4a. ¿Por qué cambia la frecuencia Core Speed mientras utilizas el portátil?

Escribe aquí tu respuesta.

4b. Explica con tus palabras la diferencia entre núcleo e hilo. Pon un ejemplo.Mira el texto. Resumen funcionamiento Pc…subido en la plataforma.

Escribe aquí tu respuesta

4c. Ordena L1, L2 y L3 desde la caché más cercana al núcleo hasta la más alejada.

Escribe aquí tu respuesta

¿Sabías que? La frecuencia de un procesador no se multiplica por su número de núcleos. Un procesador de 6 núcleos a 1,65 GHz no equivale a un procesador de un núcleo a 9,90 GHz: los núcleos permiten repartir trabajo, pero el rendimiento depende también de la arquitectura, el programa, la caché, la memoria y otros factores.

# 5. Placa base y firmware · pestaña Mainboard

| Dato que debes localizar | Valor observado | ¿Qué significa? |
| --- | --- | --- |
| Fabricante y modelo de placa | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Chipset / Southbridge | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Marca de BIOS/UEFI | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Versión y fecha de BIOS/UEFI | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Como se accede a ella | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |
| Interfaz gráfica | Escribe aquí tu respuesta | Escribe aquí tu respuesta |

Captura obligatoria: pestaña Mainboard.

ESPACIO PARA LA CAPTURA · MAINBOARD Inserta una captura legible y recórtala para que solo aparezca la ventana de CPU-Z. No incluyas información personal ni otras ventanas abiertas.

5.a. ¿Qué función cumple la placa base dentro del sistema y que elementos la componen?

Escribe aquí tu respuesta

5.b. ¿Qué sucede en el equipo antes de que se cargue Windows o Linux y qué papel desempeña la BIOS/UEFI?

Escribe aquí tu respuesta

# 6. Memoria RAM · pestaña Memory

| Dato que debes localizar | Valor observado | ¿Qué significa? |
| --- | --- | --- |
| CAPACIDAD Y ARQUITECTURA | 8GB y DDR4 | Cuanta capacidad tiene y la arquitectura . Como su nombre indica |
| ANCHO DE BANDA | 64 bits | Indica el ancho de la autopista por donde viajan los datos |
| Channel # | SINGLE CHANNEL | Que tiene un solo canal activo. Si tubiese 2. La cosa cambiaría |
| DRAM Frequency | ≈ 1.593 MHz | La velocidad a la que viajan los datos. Se miden en MHZ |

ESPACIO PARA LA CAPTURA · MEMORY Inserta una captura legible y recórtala para que solo aparezca la ventana de CPU-Z. No incluyas información personal ni otras ventanas abiertas.

6a. ¿La memoria trabaja en single channel o dual channel? ¿Qué significa eso de dual chanel?

Escribe aquí tu respuesta.

6b. ¿Por qué la RAM se considera una memoria volátil?

Escribe aquí tu respuesta.

# 7. Módulos y ranuras · pestaña SPD

Selecciona cada opción del desplegable Slot. Anota qué ranuras contienen un módulo y cuáles están vacías. En algunos portátiles parte de la memoria puede estar soldada y no aparecer como un módulo reemplazable.

| Dato que debes localizar | Valor observado | ¿Qué significa? |
| --- | --- | --- |
| Max Bandwidth | Escribe aquí tu respuesta | Es el ancho de banda |

Captura obligatoria: pestaña SPD con una ranura ocupada seleccionada.

ESPACIO PARA LA CAPTURA · SPD Inserta una captura legible y recórtala para que solo aparezca la ventana de CPU-Z. No incluyas información personal ni otras ventanas abiertas.

7a. ¿Qué es el SPD y para qué lo utiliza la BIOS/UEFI?

Escribe aquí tu respuesta

7b. Según lo observado, ¿sería posible ampliar la RAM fácilmente? Justifica la respuesta sin abrir el portátil.

Escribe aquí tu respuesta

# 8. Subsistema gráfico · pestaña Graphics

| Dato que debes localizar | Valor observado | ¿Qué significa? |
| --- | --- | --- |
| Modelo de GPU | Escribe el valor | Escribe aquí tu respuesta |
| Fabricante de la GPU | Escribe el valor | Escribe aquí tu respuesta |
| Integrada o dedicada | Escribe el valor | Escribe aquí tu respuesta |

Captura obligatoria: pestaña Graphics.

ESPACIO PARA LA CAPTURA · GRAPHICS Inserta una captura legible y recórtala para que solo aparezca la ventana de CPU-Z. No incluyas información personal ni otras ventanas abiertas.

8a. Explica la diferencia general entre CPU y GPU.

Escribe aquí tu respuesta

8b. Si la gráfica es integrada, ¿de dónde puede obtener memoria adicional?

Escribe aquí tu respuesta

Sabías que? En una GPU integrada, la cifra mostrada por CPU-Z puede corresponder a memoria reservada o preasignada. No debe interpretarse automáticamente como toda la memoria que la gráfica puede utilizar, ya que normalmente comparte parte de la RAM del sistema.

# 9. Cálculos y problemas básicos de componentes. Procesador, memorias RAM

Realiza los cálculos con la frecuencia observada en vuestro portátil. Redondea a dos decimales cuando sea necesario.

# 9.1. De MHz a GHz y a ciclos por segundo. PROCESADORES.

Los conceptos

Frecuencia del procesador: Ciclos de reloj por segundo, es decir, el ritmo de trabajo, no indica la velocidad real ni el nº exacto de operaciones de lectura, escritura.  No es la velocidad del procesador.

Cálculo de la Frecuencia: = número de ciclos de reloj de un procesador ÷ tiempo medio en segundos

Un reloj: Es la señal electrica que marca el ritmo al que trabaja el procesador y sincroniza las operaciones

1 hercio: Algo que completa un ciclo en cada segundo

1 ciclo de reloj, es como el latido de mi reloj interno que sirve para sincronizar operaciones. El ciclo es la repetición completa de la señal del reloj. Estos ciclos sirven para organizar y sincronizar tareas como leer datos, realizar cálculos, guardar resultados.

Recordatorios

1 Hz = 1 ciclo por segundo • 1 MHz = 1.000.000 Hz • 1 GHz = 1.000 MHz = 1.000.000.000 Hz.

| TABLA DE CÁLCULO DE CICLOS POR SEGUNDO |  |
| --- | --- |
| 1 Hz | 1 ciclo por segundo |
| 1KHZ | 1000 ciclos por segundo |
| 1 MHz | 1.000.000 de ciclos por segundo |
| 1 GHz | 1.000.000.000 de ciclos por segundo |
| 3 GHz | 3.000.000.000 de ciclos por segundo |

PASAR DE MHZ A GHZ LA FRECUENCIA DE UN MICROPROCESADOR

Ejercicio 1. De MHz a GHz

Un procesador funciona a 2400 MHZ. Convierte esa frecuencia a GHZ

Cálculo:__________________________________________

Resultado:________________________________________

Ejercicio 2. De MHz a GHz

Un procesador funciona a 3.600 MHz. Convierte esta frecuencia a GHz.

Cálculo: ____________________________________

Resultado: __________________________________

CICLOS POR SEGUNDO

Ejercicio 4. Ciclos por segundo

Un procesador funciona a 2 GHz. ¿Cuántos ciclos de reloj realiza por segundo?

Cálculo: ____________________________________

Resultado: __________________________________

Ejercicio 5. Ciclos por segundo

Un procesador funciona a 3.200 MHz. ¿Cuántos ciclos realiza por segundo?

Cálculo: ____________________________________

Resultado: __________________________________

Ejercicio 6. Dos conversiones

Un procesador funciona a 1.800 MHz.

a) Convierte la frecuencia a GHz.

b) Calcula cuántos ciclos realiza por segundo.

Cálculo: ____________________________________

Resultado: __________________________________

FRECUENCIAS

Ejercicio 7. Cálculo de frecuencia

El reloj de un procesador Intel realiza 800 ciclos en 4 segundos. ¿Cual es su frecuencia en hercios?

Cálculo: ____________________________________

Resultado: __________________________________

Frecuencia=nº de ciclos /tiempo en segundos

800/4=200hz

Ejercicio 8. Cálculo de frecuencia

El procesador de un tesla realiza 3000 ciclos en 2 segundos. ¿Cual es su frecuencia en hercios?

¿Y si fuera en kilohercios?

Ejercicio 8. Cálculo de frecuencia

Un reloj casio realiza 6000 ciclos en 2 segundos. ¿Cual es su frecuencia en hercios?

¿Y si fuera en kilohercios?

EJERCICIO 9. Cálculo de frecuencia

El procesador de un ordenador realiza 6.400.000.000 ciclos en 2 segundos.

¿Cuál es su frecuencia en hercios y en gigahercios?

EJERCICIO 10. Cálculo de frecuencia

El procesador de un vehículo eléctrico realiza 7.200.000.000 ciclos en 2 segundos.

¿Cuál es su frecuencia en hercios y en gigahercios?

Ejemplo del equipo del aula: 1.654,30 MHz ÷ 1.000 = 1,6543 GHz. Además, 1.654,30 MHz × 1.000.000 = 1.654.300.000 ciclos por segundo.

| Conversión | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| MHz → GHz | 1.654,30 ÷ 1.000 | 1,6543 GHz ≈ 1,65 GHz |
| MHz → Hz | 1.654,30 × 1.000.000 | Escribe aquí 1.654.300.000 Hz |
| DDR: reloj → tasa efectiva | 1.593 × 2 | 3.186 MT/s ≈ DDR4-3200 |

12. ¿El resultado en ciclos por segundo indica cuántas instrucciones completas realiza el procesador cada segundo? Razona brevemente. Reflexionemos sobre el significado de ciclo e instrucción.

Escribe aquí tu respuesta

# 9.2. Ejercicios de cálculo con memorias RAM.

Antes de meternos en este apartado explicar dos conceptos básicos

FRECUENCIA DE RELOJ:  Cuantos ciclos realiza un componente en un segundo. El reloj es como un metrómetro que marca el ritmo al que trabaja la memoria

La frecuencia se mide en hercios hz

1 Hz: un ciclo por segundo.

1 MHz: un millón de ciclos por segundo. 1.000.000

1593 MHz: 1593 millones de ciclos por segundo.

En este caso, CPU-Z muestra:

DRAM Frequency= 1593mhz

Esto significa que el reloj de la memoria realiza aproximadamente 1593 millones de ciclos cada segundo.

La memoria DDR transfiere datos dos veces por ciclo. Como aproximación: tasa efectiva (MT/s) = DRAM Frequency × 2. Ejemplo: 1.593 MHz × 2 = 3.186 MT/s, valor próximo a la denominación comercial DDR4-3200.

ES DECIR. SI FUERA UN AUTOBUS. TRANSPORTO EL DOBLE DE PERSONAS.

Una frase mas entendible sería

La memoria DDR aprovecha cada ciclo del reloj para realizar dos transferencias de datos, aumentando la cantidad de información transportada por segundo sin duplicar la frecuencia real del reloj.

TASA DE TRANSFERENCIA:

La tasa de transferencia indica cuántas veces se pueden enviar datos durante un segundo. Se mide en MT/s: (millones de transferencias de datos por segundo entre la memora RAM y el controlador de memoria actualmente integrado en el procesador).

Tasa de transferencia=Frecuencia del reloj×2

Si CPU-Z muestra una frecuencia de 1593 MHz:

1593 millones de ciclos/s×2=3186 millones de transferencias/s

Ejercicio 11

Se te dá un módulo de memoria RAM DDR4 con una frecuencia de reloj de 1600MHZ. Sabiendo que una memoria DDR realiza dos transferencias de datos por cada ciclo , calcula la tasa efectiva de transferencia

Escribe aquí tu respuesta

Ejercicio 12

Se te dá una memoria RAM-DDR con una tasa efectiva de transferencia de 2.666 MT/s. Sabiendo que transfiere datos dos veces por cada ciclo, calcula la frecuencia real de su reloj.

Escribe aquí tu respuesta

Ejercicio 13

Una memoria DDR4 funciona a 3200 MT/s y utiliza un bus de 64 bits. Calcula su ancho de banda teórico. Resultado en gGBytes/s.

Escribe aquí tu respuesta

# 10. Interpretación de tu equipo.

Tomando como referencia los datos obtenidos con tu equipo de clase y un equipo que puedas tener por ejemplo en casa.

10a. Indica dos puntos fuertes del portátil y relaciónalos con datos concretos de CPU-Z. Tomando como referencia el equipo secundario.

Escribe aquí tu respuesta

10b. Indica una posible limitación del equipo para que este tuviese un funcionamiento poco fluido y explica en qué tareas podría notarse.

Escribe aquí tu respuesta

10c. ¿Para cuáles de estos usos lo recomendarías: ofimática, programación, máquinas virtuales, edición de vídeo o videojuegos actuales? Justifica cada elección.

Escribe aquí tu respuesta

10c. Propón una mejora de hardware razonable. Explica qué beneficio aportaría y si los datos de CPU-Z permiten saber con seguridad que es viable.

Escribe aquí tu respuesta

# 11. Comparación con otro equipo. Comparadlo con vuestro equipo de trabajo en casa.

Comparad vuestros datos con los de otra pareja. No decidáis cuál es “mejor” basándoos en una sola cifra.

| Característica | Nuestro portátil | Otro equipo | Ventaja observada |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU: modelo | Escribe aquí respuesta | Escribe aquí | Escribe aquí |
| Núcleos / hilos | Escribe aquí | Escribe aquí | Escribe aquí |
| RAM y canales | Escribe aquí | Escribe aquí | Escribe aquí |
| GPU | Escribe aquí | Escribe aquí | Escribe aquí |
| Proceso de fabricación | Escribe aquí | Escribe aquí | Escribe aquí |
| Conclusión de la comparación | Escribe aquí | Escribe aquí | Escribe aquí |

11a. ¿Qué dato os ha resultado más útil para comparar los equipos y qué información adicional necesitaríais para emitir una conclusión más fiable?

Una buena respuesta combinará CPU, núcleos/hilos, RAM y canales, GPU y proceso de fabricación. Para una conclusión fiable faltarían, entre otros datos, el almacenamiento, las temperaturas, la autonomía, el estado del sistema y pruebas de rendimiento con la misma carga.

Criterio de corrección: Penalizar decisiones basadas exclusivamente en GHz o en capacidad de RAM.

# 12. Conclusión individual

12a. En un mínimo de 100 palabras, explica qué has aprendido, qué dato te ha sorprendido y cómo describirías el portátil analizado a una persona sin conocimientos técnicos.

Escribe aquí tu respuesta

# 13. Entrega

- Completa este documento y guarda una copia en formato DOCX.

- Comprueba que las cinco capturas son legibles y que las respuestas aparecen en color y formato que se te pide

- Comprímelo en formato ZIP con formato(apellidos_nombre_curso_cpuz)

- Sube el archivo ZIP a la plataforma en el plazo indicado por el profesor.

| Comprobación final | Sí / No |
| --- | --- |
| He incluido las cinco capturas solicitadas. | Escribe aquí |
| He completado todas las tablas y preguntas. | Escribe aquí |
| He realizado los dos cálculos con mis propios datos. | Escribe aquí |
| He incluido anotaciones propias para una mejor compresión de la información | Escribe aquí |
| He escrito la conclusión individual de al menos 100 palabras. | Escribe aquí |
| He comprimido el documento en un archivo ZIP. | Escribe aquí |
| El documento entregado se ajusta a un formato y a un orden correcto. | Eecribe aquí |

# Fuentes de consulta

CPU-Z, sitio oficial de CPUID: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

Especificaciones oficiales del AMD Ryzen 5 5500U utilizado como ejemplo: https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/processors/ryzen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5500u.html